拾迹创游 · 互动电子吧唧

可佩戴的二次元电子徽章　|　赛道：AI 硬件产品创新

一块可佩戴的电子吧唧：三位二次元角色陪着你看时间、留一句话、数纪念日，摇一摇会有反应。运行在 openvela / NuttX + LVGL 9.1，390×450 AMOLED，全中文界面，开机即用、不依赖手机与网络。

| 作品名称 | 拾迹创游 · 互动电子吧唧 |
| --- | --- |
| 所属赛道 | AI 硬件产品创新 |
| 运行平台 | openvela / NuttX + LVGL 9.1，黄山派 SF32LB52，390×450 AMOLED |
| 团队仓 | open-vela/contest2026_462_shijichuangyou |
| 开源许可 | Apache License 2.0 |

一、要解决的问题

徽章是死的

吧唧、徽章是二次元最常见的表达物，但它只能印一张静态图，带上街之后不会回应你。

陪伴类设备依赖手机

现有电子宠物/电子吧唧几乎都要连 App 配网、登录、同步，脱离手机就是一块砖。

续航与「常亮」矛盾

想让屏幕一直显示，就得一直耗电；想省电，就得接受一块黑屏。

二、核心功能

三个角色，三种性格：苔苔、霜霜、灯灯三套内容，头像、配色、语气、装饰各不相同，左右滑动切换。

会看时间：四时段问候（清晨/午后/黄昏/深夜），日期与农历、纪念日倒数。

会听你说话：内置中文输入，可以留一句话在徽章上；留言持久化保存。

会数日子：纪念日管理：新增、编辑、删除，自动算天数与倒数。

点一下有反应：点击互动，角色给出气泡回应，配合有限次数的真实动画。

摇一摇有反应：内置 IMU 检测摇动，作为「主动」交互入口（P1 新增）。

不用时会自己睡：15 秒变暗、30 秒真实断电熄屏，触摸唤醒（P0 新增）。

记得时间：RTC 双向同步，冷启动无需重新校准（P1 新增）。

三、技术实现

| 运行平台 | 黄山派（SiFli SF32LB52），openvela / NuttX 实时内核 + LVGL 9.1.0 |
| --- | --- |
| 屏幕 | 390×450 AMOLED，LVGL 坐标系与物理像素一致（scale=1000） |
| 界面架构 | 单一 UI 上下文持有全部 LVGL 对象；IMU 等外部输入经有界事件队列进入 controller，不直接绘图 |
| 交互框架 | 归一化事件（点击/滑动/摇动）驱动；角色切换提升 generation，旧动画回调自动过期失效 |
| 资源策略 | 字体、立绘、动画帧全部内嵌 flash；不整屏解码大量帧 |
| 代码规模 | 自研 C 源码 23 个 .c 文件，含 5 个纯逻辑模块（可脱离硬件在主机上测） |

纯逻辑模块（可脱离硬件在主机上完整测试）

这是工程质量上最值得说明的一点：把「什么时候熄屏」「摇动算不算触发」「该信主机还是信 RTC」这类判断，全部写成不依赖 LVGL 与硬件的纯函数，因此可以在主机上穷举测试。

ebadge_power：空闲状态机：ACTIVE→DIMMED→OFF，零阈值表示禁用该级，无符号回绕安全

ebadge_shake：摇动检测：滑动基线 + 触发/释放双阈值 + 冷却，用整数开方避免 ±16g 平方溢出 32 位

ebadge_rtc_logic：时间决策：四象限判定（主机/板端谁更可信），带偏差容忍与年份合法性

ebadge_calendar：农历与日期换算

ebadge_record：留言与纪念日记录

四、三个技术亮点

1. L2 真实面板断电，而不是「黑图」

很多「熄屏」只是把画面刷成黑色——像素还在发光，电还在耗，AMOLED 尤其明显。

本作品做的是两级：15 秒 L1（暂停动画 + 半透明遮罩，视觉已暗），30 秒 L2（对 /dev/lcd0 下发 LCDDEVIO_SETPOWER=0，面板真正断电）。

唤醒时先开面板再重绘，且「唤醒用的那一次触摸被消耗掉」——不会在点亮屏幕的同时误触发底下的按钮。

两级的阈值可配置，为 0 即禁用该级；状态机是纯函数，主机上可完整测试。

2. 摇一摇：把 IMU 做成交互入口

LSM6DSL 加速度计以 20 Hz 轮询（不是中断驱动，这一点如实记录）。

检测算法：指数滑动基线估计重力方向，触发阈值 0.71 g、释放阈值 0.31 g，配 1.2 秒冷却防连发。

加速度平方和会超出 32 位（±16 g），因此用整数开方而非浮点，避免板上无 FPU 时的性能与精度问题。

开发中发现并修掉一个真实缺陷：首次触发的时间戳初值为 0，会把「从未触发」和「在第 0 毫秒触发过」混为一谈，导致开机后 1200 ms 内的摇动被冷却静默吞掉。已用显式标志位修复并加回归测试。

3. 时钟持久化：徽章自己记得时间

没有网络，就没有 NTP。板子断电后时间会丢，每次开机都显示「未校准」，体验上很致命。

方案：RTC（/dev/rtc0）与系统时间双向同步，用纯逻辑模块决策谁更可信——主机时间合法就用主机并写回 RTC；主机非法而 RTC 合法就用 RTC 回填系统时间。

带 60 秒偏差容忍与 2024–2099 年份合法性校验，避免把明显错误的时间写进 RTC 覆盖掉好数据。

决策逻辑完全独立于硬件访问，可在主机上穷举测试。

五、openvela 能力使用说明

《大赛总览》要求：项目须使用 openvela 开源项目（NuttX 内核仓库除外）提供的系统能力，且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。

| 图形（已落地） | LVGL 9.1 来自 openvela 的 apps/graphics/lvgl；经 CONFIG_GRAPHICS_LVGL + CONFIG_LV_USE_NUTTX / LV_USE_NUTTX_LCD / LV_USE_NUTTX_TOUCHSCREEN 接入；应用通过 openvela 自身的 Kconfig 与 manifest linkfile 注册。 |
| --- | --- |
| 板级 BSP（已使用） | 面板、触摸、传感器与 RTC 通过 vendor BSP 暴露的设备节点访问。 |
| AI（未落地） | packages/ai_agent 在 openvela manifest 中登记，但未同步进工作区；且板级无网络驱动（仅有 loopback 等），无法建立真实数据通路。不声称已实现 AI。 |
| 多媒体（未落地） | openvela vendor 树中音频仅有 CMSIS 寄存器头，没有 NuttX 音频驱动，defconfig 中 0 项音频配置。不声称已实现多媒体。 |

图形一项已落地并有代码与配置证据。AI 与多媒体未落地，原因如上——不以此充当已完成的能力。

六、验证状态（诚实声明）

已在主机侧实测通过

| 构建 | ninja 退出码 0，0 warning |
| --- | --- |
| Flash 占用 | 9,468,380 B / 16 MB = 56.44% |
| SRAM 占用 | 107,180 B / 512 KB = 20.44% |
| 纯逻辑断言 | 1622 项，0 失败（sh tools/run_logic_test.sh） |
| 字形覆盖 | 445 条字面量 / 282 个不同宽字符，0 缺失 |
| 字体规模 | 正文字形 4034 个，标题字形 153 个 |

从未验证（真机全部 NOT_RUN）

串口权限未取得、板子未烧录，因此以下全部没有真机结论：

屏幕电源 ioctl 是否真的让面板断电（真机未验证）

触摸唤醒是否会误触发底层控件（真机未验证）

加速度计读数与摇动阈值是否合适（真机未验证，阈值来自物理推导 0.71 g，不是真人手腕数据）

RTC 是否能在完全断电后保住时间（真机未验证）

电池独立运行时间、可佩戴外壳（未做）

串口权限未取得，板子从未烧录——所有硬件行为均为 NOT_RUN

本材料不提供续航时间数字，也不声称「熄屏等于深睡」。「编译通过 ≠ 真机通过」。

七、如何运行

| 1. 获取源码 | repo init -u <openvela manifest> -b dev-ai-contest-2026 && repo sync |
| --- | --- |
| 2. 配置 | 启用 CONFIG_LVX_USE_DEMO_CONTEST2026_462_EBADGE=y；确认 CONFIG_GRAPHICS_LVGL=y、CONFIG_LV_USE_NUTTX=y |
| 3. 构建 | cmake -G Ninja ... && ninja（详见仓根 README §4.2） |
| 4. 烧录 | sftool -c SF32LB52 -p <串口> write_flash nuttx.bin@0x12010000 |
| 5. 运行 | 上电自动启动 ebadge 应用；左右滑动切角色、点击互动、摇动触发反应 |

※ 本工作区 nuttx/ 有 23986 个受跟踪文件处于已暂存删除状态，构建实际使用 nuttx-ebadge-clean/；干净 repo sync 出的新工作区应使用 nuttx/。不要在 nuttx/ 内执行 git commit。

八、后续规划

| P0 收尾 | 电池独立运行验证、可佩戴外壳、真机 50 项验收清单 |
| --- | --- |
| P1 待补 | RGB/震动、系统级低功耗、电量显示、设置页 |
| AI 通路 | 需要板级网络驱动才能真正落地；在打通之前不引入 mock 冒充 |
| 工程 | 把 nuttx/ 工作区残缺问题在干净环境中复现并修正 |